启东市人民医院消防整改工程

施工说明

根据现场实际情况，需完成启东市人民医院消防整改。经过现场踏勘查，主要工作内容如下：

- 内科楼：地下一层、地下二层、1-4层排烟阀至排烟风机控制箱，东楼梯前室B2层到19层的正压风阀至正压风机控制箱，西楼梯前室B2层到19层的正压风阀至正压风机控制箱，裙房楼梯前室1层到4层正压风阀至正压风机控制箱，总需1823.8m JDG 20配管，1856.8m NH-RVS-2*1.5配线，84套24V继电器，并新增一套DN150湿式报警阀报警装置，满足规范要求。

- 外科楼：1-3层排烟阀至排烟风机控制箱，东楼梯前室B1层到16层的正压风阀至正压风机控制箱，西楼梯前室B1层到16层的正压风阀至正压风机控制箱，总需523.6m JDG 20配管，534.6m NH-RVS-2*1.5配线，39套24V继电器，并新增一套DN150湿式报警阀报警装置，满足规范要求。

- 门诊楼：地下一层、1-7层排烟阀至排烟风机控制箱，东楼梯前室2层到7层的正压风阀至正压风机控制箱，西楼梯前室2层到7层的正压风阀至正压风机控制箱，中楼梯前室1层到7层正压风阀至正压风机控制箱，总需752.4m JDG 20配管，766.7m NH-RVS-2*1.5配线，65套24V继电器，并新增一套DN150湿式报警阀报警装置，满足规范要求。

- 另新增一台正压送风控制转换器。

启东市人民医院

2022年8月4日