启东市人民医院血液净化中心、重症监护室

及急诊室无线项目招标文件

启东市人民医院

二○一八年十一月二十三日

- 采购文件目录

第一部分、采购邀请函；

第二部分、采购项目要求；

第三部分、供应商须知；

第四部分、附件--响应文件格式。

- 第一部分   采购邀请函

启东市人民医院根据启东市政府采购管理的有关规定，就血液净化中心、重症监护室及急诊室无线项目进行竞争性磋商，邀请具有法律法规规定应具备条件的供应商前来参与投标（不接受联合体投标）。

一、项目编号：QDRMYYXXK20181123

二、项目名称：启东市人民医院血液净化中心、重症监护室及急诊室无线项目

四、项目限价：人民币128000元

五、采 购 人：启东市人民医院

联 系 人：张科长

联系电话：0513-83106016。

联系地址：江苏省启东市民乐中路568号。

六、采购项目说明及需求：具体内容详见采购文件第二部分。

七、供货地点：启东市人民医院。

八、资格要求：

1、具备《政府采购法》第22条所规定的条件。

2. 营业执照中具有本项目相应货物生产或经营的范围。

3、具备计算机集成资质或建筑智能化资质。

九：招标文件的发布

招标文件发布：医院内网、医院官网：www.qdsrmyy.com。

十：投标及开标日期

投标时间：2018年11月23日上午10:00-10:30时

投标截止时间：2018年11月23日上午10:30时

投标地点：启东市人民医院门诊七楼会议室

开标时间：2018年11月23日上午10:30时(汇龙镇民乐路568号)

开标地点：启东市人民医院门诊七楼会议室

联系电话：051383106016

联系人： 张科长

- 第二部分  采购项目明细及要求

1、启东市人民医院血液净化中心、重症监护室及急诊室无线项目设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 产品说明 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24口POE交换机 | 急诊楼层、血液净化中心楼层、重症监护室楼层各一台 | 3 | 台 | 联想、华为、H3C |
| 2 | 无线AP | 急诊楼层14台、血液净化中心楼层9台、重症监护室楼层8台 | 31 | 台 | 联想、华为、H3C |
| 3 | 无线控制器扩容授权软件 | 在原有无线控制器上进行License扩容，不少于32个AP授权 | 1 | 套 | H3C |
| 4 | 六类网线 |  | 6 | 箱 | 普天、一舟、普利驰 |
| 5 | 单模光纤 | 12芯单模光纤 | 500 | 米 | 普天、一舟、普利驰 |
| 6 | 光纤配线架 | 12芯 19寸 | 4 | 套 | 国产优质 |
| 7 | 布线管 | PVC25 | 300 | 米 | 国产优质 |
| 8 | 拖线板 |  | 5 | 只 | 公牛 |
| 9 | 水晶头 |  | 50 | 个 | 国产优质 |
| 10 | 六类跳线 | 普天、一舟、普利驰 | 20 | 根 | 普天、一舟、普利驰 |
| 11 | 开孔 |  | 5 | 个 |  |

2、主要货物技术参数：

## 24口POE交换机

| 货物名称 | 24口POE交换机 |
| --- | --- |
| 采购数量 | 3台 |
| 具体要求（每台） |  |
| 指标项 | 参数要求 |
| 交换容量 | ≥335Gbps |
| 转发性能 | ≥95Mpps |
| 接口类型 | 千兆电接口数量≥24，非复用上行千兆光接口数量≥4个 |
| VLAN | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| QoS | 支持双向端口限速 、流限速，限速粒度<=16kbps |
|  | 每端口支持8个优先级队列 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3、支持快速离开 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口和VLAN下发 ACL； |
| 路由功能 | 支持静态路由、RIP、OSPF动态路由协议，提供原厂盖章的官网截图和链接。 |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT的多元组绑定； |
|  | 支持DHCP Server |
|  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； |
|  | 支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
| PoE+供电 | 支持PoE+供电 |
| 防雷功能 | 采用内置防雷技术，支持不少于10KV业务端口防雷能力 |
| 质保及服务 | 提供产品时必须提供原厂针对本项目的3年保修质保承诺函原件并加盖投标商公章。 |

## 无线AP

| 货物名称 | 无线AP |
| --- | --- |
| 采购数量 | 31台 |
| 具体要求（每台） |  |
| 指标项 | 技术规范要求 |
| 工作模式 | 支持802.11ac Wave2协议 |
| 协议支持 | 802.11a/n/ac : 5.725GHz-5.850GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) |
| MU-MIMO | 支持MU-MIMO |
| 工作温度 | 温度：-10~50度范围 |
| 工作湿度 | 湿度：10%~95% |
| 接口 | ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45) |
| 天线 | 内置天线 |
| 功耗 IPv6支持 | 整机最大功耗小于12.5W |
|  | 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI |
| 加密 | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
| 用户隔离 | 支持AP上二层转发抑制 |
|  | 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离 |
| 报文过滤 | 支持报文过滤 |
| 终端感知准入 | 支持/无线EAD |
| 实时频谱防护 | 支持实时频谱防护 |
| 广播抑制 | 支持wIPS 探针 |
| SSID隐藏 | 支持SSID隐藏 |
| 认证 | 支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、 |
| 用户数负载均衡 | 支持用户数负载均衡 |
| 流量负载均衡 | 支持流量负载均衡 |
| 智能带宽限速 | 1、基于带宽均分算法 |
|  | 2、基于每用户指定带宽的算法 |
|  | 3、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 |
| 频谱导航 | 支持频谱导航 |
| 组播转单播 | 支持组播转单播 |
| 质保及服务 | 提供产品时必须提供原厂针对本项目的3年保修质保承诺函原件并加盖投标商公章。 |

## 无线控制器AP扩容授权软件

| 货物名称 | 无线控制器 |
| --- | --- |
| 采购数量 | 1套，满足此次项目所有AP的接入使用 |
| 具体要求 |  |
| 产品类型 | 在原有无线控制器上进行License扩容 |
| 可管理的AP数 | 本次配置不少于32个AP授权 |

- 第三部分　供应商须知

- 一、投标文件须包括下列内容：

1、供应商身份证复印件（加盖供应商公章，原件备查），

2、合法有效的营业执照副本复印件（加盖供应商公章），

3、计算机集成资质证书复印件或建筑智能化资质证书复印件（加盖供应商公章），

3、根据附件1提供的报价表格式填写，必须加盖供应商公章。

4、招标公告要求提交的材料

6、供应商认为需要提交的其他材料。

二、投标文件其它要求：

- 1、响应文件提供1份。

- 2、响应文件的密封袋封口处加盖供应商公章。

3、如果供应商未按上述要求密封及加盖公章，将作无效响应文件处理。

4、如收到的有效响应文件或经评审后有效的响应文件少于三个的（不含三个），将依法重新组织招标；或经医院院长会议批准，采取其他采购方式实施采购。

三、商务部分要求

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量标准的合格产品。成交供应商免费提供现场操作培训及专业技术培训，保证使用人员正确熟练操作货物的各种功能。

2、交货时间和地点：交货时间具体以采购单位通知时间为准。 交货地点：成交供应商按采购单位的通知将所有货物送达指定的地点，并搬运到指定位置。

3、报价须含货物运输、搬运、税金、检测、安装、质保、售后服务等所有相关费用，请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

四、合同的签订及注意事项：

1、被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳合同总额10%的履约保证金，履约保证金在验收通过后十个工作日内由采购单位退还(不计利息)。

2、成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时报相关主管部门将对成交供应商作处理，暂停其在启东市人民医院的采购资格。

3、成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时报相关主管部门将对成交供应商作处理，暂停其在启东市人民医院的采购资格。

- 五、评标原则：符合采购需求且总报价最低者成交。

- 六、付款方式：项目经验收合格后，在七个工作日支付合同总额的90%，验收合格满一年后七个工作日支付合同总额的10%。

第四部分：附件

附件一：报价表

启东市人民医院血液净化中心、重症监护室及急诊室无线项目

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24口POE交换机 | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | 无线AP | 31 | 台 |  |  |  |
| 3 | 无线控制器扩容授权软件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 六类网线 | 6 | 箱 |  |  |  |
| 5 | 单模光纤 | 500 | 米 |  |  |  |
| 6 | 光纤配线架 | 4 | 套 |  |  |  |
| 7 | 布线管 | 300 | 米 |  |  |  |
| 8 | 拖线板 | 5 | 只 |  |  |  |
| 9 | 水晶头 | 50 | 个 |  |  |  |
| 10 | 六类跳线 | 20 | 根 |  |  |  |
| 11 | 开孔 | 5 | 个 |  |  |  |

总计（大写）                            小写：___________

供应商盖章：                            时间:____________

法人代表或授权代表（签字或盖章）：_______________________