启东市人民医院GCP机构办公室和伦理办公室硬件设施改造项目

施工说明

根据现场实际情况，需对原六间房间进行改造，经过现场丈量，做法如下：

一、五间病房间：

1、除西北角房间外，其余4间病房卫生间墙体全部拆除，长度共计11.74米。

2、所有房间吊顶全部拆除后重新采用φ8吊筋，CB50*20轻钢主龙骨;承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300，面层600*600*0.8铝扣板，面积共计136.34m²。

3、地面铺设复合木地板，面积共计131.42m²，其中原卫生间地面，应凿除原有瓷砖地面20厚1:3水泥砂浆找平,铺设复合木地板，面积11.70m²；原大理石地面，其地面不用拆除，直接在大理石上铺设复合木地板，面积119.72m²。

4、墙面塑扣板贴至吊顶，面积220m²。

5、房间内原有木柜拆除。

6、拆除后建筑垃圾清理并外运。

二、一间卫生间：

1、卫生间墙体拆除，长度共计3米。

2、卫生间吊顶拆除后重新采用φ8吊筋，CB50*20轻钢主龙骨;承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300，面层600*600*0.8铝扣板，面积4.32m²。

3、地面原地砖凿除，重新铺贴600*600大理石，301：3干硬性水泥砂浆结合层，颜色同房间。

4、拆除后房间内墙面破损处瓷砖修复，20厚1：3水泥砂浆结合层，瓷砖规格、颜色同原房间，面积5m²。

5、拆除后建筑垃圾清理并外运。

启东市人民医院

二零二一年八月二十六日